CLARION

DB355MP

АМ/FM CD/MP3 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Руководство пользователя

Содержание

Внимание	3

Основные функции	4

Органы управления	4

Названия и назначение клавиш управления	5

Предупреждения	7

Обращение с компакт-дисками	8

Съемная панель управления (СПУ)	8

Пульт дистанционного управления	10

Установка батареек	10

Функции кнопок пульта дистанционного управления	11

Управление аппаратом	12

Основные операции	12

Управление радио	14

Управление CD	16

Управление MP3	17

Возможные неисправности	20

Индикация ошибок на дисплее	20

Технические характеристики	21

# Внимание

- Аппарат может использоваться только в автомобилях с напряжением бортовой сети12В и отрицательной клеммой на корпусе.

- Перед установкой и использованием прибора  внимательно прочитайте инструкцию.

- Не предпринимайте попыток самостоятельно вскрыть аппарат.

- Если аппарат был установлен неправильно или используется не в соответствии с данной инструкцией, то он может создавать радиопомехи.

- Для предотвращения разрядки аккумулятора, не используйте этот аппарат на автомобиле с неработающим двигателем.

Срок службы аппарата составляет 5 лет. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и коробку.

Гарантийный срок обслуживания составляет 1 год.

Товар сертифицирован.

Аппарат соответствует ГОСТ 28279-88, ГОСТ 17692-88, нормы 10-94.

Изготовитель: CLARION Sales Corporation, 64-12, Kitasinagava-cu, Tokyo, Japan

# Основные функции

- Высококонтрастный голубой дисплей с подсветкой и экранной заставкой

- Проигрывание MP3 файлов с тегами ID3

- Функции поиска МР3 файлов и воспроизведения в случайном порядке

- Максимальная выходная мощность встроенного усилителя 4х51Вт

- 2-канальный линейный выход RCA

- Пульт дистанционного управления и футляр для съемной передней панели

- Эквалайзер “Z-ENHANCER PLUS”

- Система усиления баса MAGNA BASS

- Вращающийся регулятор уровня громкости

# Органы управления

Основной блок

[]

[RELEASE]

[4;]

[SCN]

[RPT]

[SENSOR]

[CD SLOT]

[D]

[RDM]

[DIRECT]

[UP]

[DN]

[BND]

[ROTARY]

[,]

[ISR]

[T]

[SRC]

[Z]

[A-M]

Дисплей

# Названия и назначение клавиш управления

Кнопка [RELEASE]

- Кнопка открытия откидной передней панели.

Кнопка [4;]

- Воспроизведение/пауза CD в режиме CD.

- Используется для различных настроек.

- Запоминает радиостанцию в памяти или вызывает запомненную радиостанцию в режиме радио.

[SENSOR]

- Приемник ИК сигналов ПДУ.

[CD SLOT]

- Щель для вставки компакт диска.

Кнопка []

- Извлечение диска.

Кнопка [D]

- Нажимайте кнопку [D] для переключения индикации дисплея (главный дисплей, дисплей часов).

Функции МР3

- Нажимайте кнопку [D] для переключения:

Номер композиции/время воспроизведения → номер папки/номер трека → название → дисплей часов → номер трека/время воспроизведения…

- При длительном нажатии включает режим настроек.

Кнопка [SCN]

- Сканирование первых 10 секунд каждого трека в режиме CD.

Кнопка [RPT]

- Повторное воспроизведение композиции режиме CD.

Кнопка [RDM]

- Воспроизведение композиций в случайном порядке в режиме CD.

Кнопка [UP]

- Воспроизведение первого трека следующей папки в режиме МР3.

Кнопка [DN]

- Воспроизведение первого трека предыдущей папки в режиме МР3.

Кнопки [DIRECT]

- запоминает радиостанцию в памяти или вызывает запомненную радиостанцию в режиме радио.

Кнопка [ISR]

- вызов радиостанции из памяти

- нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более для сохранения текущей радиостанции в ISR памяти (только в режиме радио).

Кнопка [Т]

- Переключение заголовков MP3.

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды для прокрутки данных дисплея.

Кнопка [BND]

- выбор радиодиапазона в режиме радио;

- воспроизведение первого трека в режиме CD.

- нажмите и удерживайте кнопку для выбора режима CD-DA или MP3.

Кнопка [ROTARY]

- Регулирует уровень громкости.

- Используется для различных настроек.

Кнопка [SRC]

- Включение питания. Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды для выключения питания.

- Переключение режимов радио/CD/MP3.

Кнопка [A-M]

- При нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается режим усиления баса MAGNA BASS EX.

- Переключение аудио режима.

Кнопка [Z]

- используйте для выбора одного из трех видов звуковых характеристик, сохраненных памяти.

Кнопки [] []

- выбор радиостанции;

- выбор трека в режиме CD;

- при нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более режим быстрой перемотки вперед/назад.

# Предупреждения

При холодной погоде вскоре после включения обогревателя, на поверхности компакт-диска или оптических частей аппарата может конденсироваться влага, что мешает правильному воспроизведению. Если на диске образовалась влага, протрите его мягкой тканью. Если влага образовалась на оптических частях проигрывателя, не пользуйтесь им приблизительно в течение одного часа, чтобы конденсат исчез естественным образом, и возобновилась нормальная работа.

При езде по ухабистым дорогам, создающей сильную вибрацию, звук может периодически пропадать.

Этот аппарат производит, использует и излучает радиоволны, и если оно неправильно установлено или используется не по инструкции, оно может создавать помехи для других радиоприборов. Тем не менее, это не гарантирует, что помех не будет и при корректной установке. Если прибор все же создает помехи, что может быть определено в момент включения и выключения прибора, пользователю необходимо проконсультироваться с продавцом или специалистом.

Внимание!

Не пытайтесь регулировать или ремонтировать аппарат самостоятельно, это приведен к потере гарантии. Для ремонта и обслуживания обращайтесь к специалисту.

Изменения, внесенные в этот аппарат без разрешения производителя, приведут к нарушению условий гарантии.

# Обращение с компакт-дисками

Эта модель создана специально для воспроизведения компакт-дисков типа CD-DA и МР3. Некоторые диски CD-R и CD-RW могут не считываться.

Обращение с компакт дисками

- По сравнению с обычными CD, диски CD-R и CD-RW гораздо легче поддаются воздействию высокой температуры и влажности, а некоторые CD-R и CD-RW могут и не считываться. Поэтому не оставляйте их в машине на долгое время.

- У новых дисков могут быть шероховатости по краям. Использование таких дисков может привести к нарушению работоспособности или пропаданию звука. Используйте подходящий инструмент, чтобы удалить шероховатости с краев диска.

- Никогда не прикрепляйте наклейки к поверхности диска и не пишите на нем карандашом и ручкой.

- Не используйте диски с большими царапинами, искривленные, треснутые и т.д. Это может привести к неисправности.

- Для извлечения компакт-диска из футляра, нажмите на центр футляра и поднимите диск, осторожно держа его за края.

- Не используйте имеющиеся в продаже средства защиты компакт-дисков, диски со стабилизаторами и т.п. Это может привести к заклиниванию механизма и повреждению диска.

Хранение дисков

- Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света и всевозможных источников тепла.

- Не подвергайте компакт-диски воздействию влаги и пыли.

Как очистить диск

- Чтобы удалить следы пальцев и пыль, протрите диск мягкой тканью прямолинейными движениями от центра к краям.

- Не используйте никаких растворителей типа бытовых чистящих средств, антистатических аэрозолей и т.д. для чистки компакт-дисков.

- После использования специальных средств для чистки компакт дисков дайте диску высохнуть перед тем, как его использовать.

# Съемная панель управления (СПУ)

Для предотвращения кражи панель управления может быть снята. После отсоединения панели управления храните ее в закрывающемся футляре, чтобы не поцарапать. Когда Вы покидаете автомобиль, рекомендуется забирать панель управления с собой.

Удаление СПУ

1. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [SRC], чтобы отключить питание.

2. Нажмите освобождающую кнопку [RELEASE]

Если панель полностью не открывается, аккуратно откройте ее вручную.

3. Потяните панель на себя и снимите ее.

Установка СПУ на место

- Вставьте правую сторону СПУ в основной блок.

- Вставьте левую сторону СПУ в основной блок.

Хранение СПУ

Храните СПУ в специальном футляре (входит в комплект)

ВНИМАНИЕ!

- СПУ может быть легко механически повреждена. Удалив панель, старайтесь предохранять ее от падений и сильных ударов.

- Если панель открыта во время движения автомобиля, это может привести к ее повреждению из-за сильных встрясок во время езды. Поэтому закрывайте ее или снимайте и кладите в специальный футляр.

- Очень важным элементом является разъем, соединяющий основной блок с СПУ. Будьте осторожны, его можно повредить, если нажимать на него ногтями, отвертками и т.п.

Примечание:

Если СПУ загрязнена, протрите ее мягкой сухой тканью.

# Пульт дистанционного управления

ПЕРЕДАТЧИК  ИК СИГНАЛА

## Установка батареек

1. Откройте крышку на пульте управления.

2. Вставьте батарейки CR 2025 как показано на крышке пульта. Закройте крышку пульта управления.

Примечания:

Неправильное использование батареек может привести к их преждевременному разряду. Обратите внимание на следующие моменты:

- Не нагревайте батарейки.

- Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

- Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом.

## Функции кнопок пульта дистанционного управления

| Режим кнопка | Радио | CD | MP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| [SRC] | Включение/выключение питания, переключение режимов: радио, CD, МР3. |  |  |
| [BND] | Переключает диапазон приема. | Воспроизводится первая дорожка. | Воспроизведение первой композиции текущей папки. |
| [] [] | Увеличивает и уменьшает громкость (во всех режимах). |  |  |
| [tt, uu] | Переход к следующему или предыдущему каналу. | Перемотка записей вперед и назад. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды: Быстрая перемотка вперед/ назад. |  |
| [4;] | Включение/ выключение звука | Переключение режимов воспроизведение/пауза. |  |
| [MUTE] | Включение/ выключение звука | Переключение режимов воспроизведение/пауза |  |
| [ISR] | Вызов сохраненных ISR радиостанций из памяти. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд или более включается режим сохранения радиостанций в ISR памяти (только в режиме радио) |  |  |
| [DISP] | Переключение главного дисплея/дисплея часов |  | Переключение главного дисплея, меню папок, заголовков, дисплея часов. |
| [SCN] | Сканирование предустановок. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд автоматическое сохранение. | Сканирование композиций. | Сканирование композиций. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды включается режим сканирования папок. |
| [RPT] | Нет функций | Повторное воспроизведение | Повторное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима повторного воспроизведения папок. |
| [RDM] | Нет функций | Произвольное воспроизведение | Произвольное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима воспроизведения папок в случайном порядке. |

Некоторые совпадающие кнопки головного устройства и пульта дистанционного управления имеют различные функции.

# Управление аппаратом

## Основные операции

ВНИМАНИЕ!

Перед выключением питания аппарата уменьшайте громкость. Если перед выключением аппарата установлена максимальная громкость, то при запуске мотора автомобиля может быть нанесен вред Вашему слуху. Будьте внимательны с установкой громкости.

Включение/выключение питания

Примечание:

Будьте аккуратны, используя магнитолу при выключенном зажигании. Если Вы будете использовать ее слишком долго, аккумулятор может разрядиться.

- Нажмите кнопку [SRC].

- Включится подсветка кнопок и индикация дисплея. Аппарат начинает работу в том режиме, в каком он находился при выключении.

- Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку [SRC] в течение 1 секунды или более.

Выбор режима

- Для выбора режимов работы нажимайте кнопку [SRC].

- При каждом нажатии кнопки режимы переключаются в следующей последовательности:

Radio  CD  Radio

* Если выбран режим CD, но при этом диск в устройстве отсутствует, то на дисплее появится надпись “NO DISC”.

Регулировка громкости

Вращением ручки [ROTARY] отрегулируйте громкость.

* Уровень громкости изменяется в пределах от 0 до 33.

Установка эквалайзера “Z-Enhancer Plus”

Данный аппарат имеет 3 типа настроек тембров, сохраненных в памяти. Выберите необходимый вам тип.

Заводская установка “Z-EHCR OFF”

При каждом нажатии на кнопку [Z] тоновый эффект изменяется в следующем порядке:

“Z-ENHANCER 1” → “Z-ENHANCER 2” → “Z-ENHANCER 3” → “Z-EHCR OFF” →

“Z-ENHANCER 1”…

“Z-ENHANCER 1”: 	усиление баса

“Z-ENHANCER 2”: 	усиление ВЧ

“Z-ENHANCER 3”: 	усиление НЧ, ВЧ

“Z-EHCR OFF”: 		отключение эквалайзера

Настройки аудио режима

Нажмите кнопку [A-M], выбрав меню настройки. При каждом нажатии на кнопку режимы изменяются в следующем порядке:

BASS → TREB → BAL → FAD → предыдущий режим.

*После настройки через 7 секунд дисплей вернется в обычный режим.

Регулировка низких частот

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите “BASS”

- Поворот регулятора [ROTARY] по часовой стрелке усиливает бас, против часовой стрелки ослабляет.

Заводская установка - “0” (диапазон настройки от -7 до +7)

Примечание:

Низкие и высокие частоты вы можете настроить только при выключенном режиме

“Z-enhancer”.

Регулировка высоких частот

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите “TREB”

- Поворот регулятора [ROTARY] по часовой стрелке усиливает ВЧ, против часовой стрелки ослабляет.

Заводская установка “0” (диапазон настройки от -7 до +7)

Регулировка баланса левый-правый

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите «BAL»

- Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по или против часовой стрелки, увеличьте громкость правого/левого динамика, и установите желаемый уровень (изменения от 13 единиц влево до 13 вправо)

* Заводская установка – «0»

Регулировка баланса фронт-тыл

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите «FAD»

- Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, установите желаемый уровень (изменения от 12 единиц вперед до 12 назад)

*Заводская установка – «0»

Включение/выключение функции усиления баса MAGNA BASS

Данная функция позволяет не просто регулировать НЧ, а подчеркивать глубокие басы, что обеспечит Вам динамичный звук.

*Заводская установка – OFF

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [A-M] для входа в режим усиления баса MAGNA BASS.

На дисплее появится надпись “M-B EX”

Переключение дисплея

Для выбора дисплея нажмите кнопку [D].

При каждом нажатии на кнопку дисплей будет переключаться в следующем порядке:

Главный дисплей → дисплей часов → главный дисплей

Регулировка уровня яркости дисплея

Если провод подсветки устройства соединить с цепью включения габаритов автомобиля, то при включении фар автомобиля подсветка дисплея будет приглушаться.

Режим ADJ

- При включенном питании нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [D] для входа в режим ADJ, на дисплее появятся настройки.

- Повторное нажатие кнопки [D] позволяет выйти из режима ADJ и вернуться в обычный режим.

- Нажатие кнопки [SRC] или изменение режимов: LOADING, EJECT - так же позволяет вернуться в обычный режим.

- Нажимайте [tt, uu] для прокрутки режимов дисплея:

CLOCK → SCRN SVR →A-SCROLL

(Часы → Экранная заставка → Прокрутка)

- Перед тем, как возникнут настройки, на дисплее в течение 2-х секунд появятся заголовки меню ADJ.

Установка часов

- Нажмите кнопку [D]. Затем нажмите кнопку [tt] или [uu] для вывода дисплея часов.

- Нажимая [tt] или [uu], выберите часы или минуты. Затем поверните кнопку [ROTARY] для прибавления или убавления часа/минуты.

- Для подтверждения установки времени нажмите кнопку [4;]. Время установлено.

Примечание:

Вы не можете установить часы при отключенном зажигании. Если Вы снимете аккумулятор автомобиля, часы придется устанавливать заново. Если во время установки часов, Вы нажмете какую либо постороннюю кнопку, режим часов отключится.

Режим анимационной заставки

- Нажмите кнопку [D]. Затем нажмите кнопку [tt] или [uu] для выбора функции “SCRN SVR”.

- Через 2 секунды на дисплее появится надпись “SS ON” или “SS OFF”.

- Затем поворачивайте кнопку [ROTARY] по часовой стрелке для включения анимационной заставки, или против часовой стрелки для выключения заставки.

- При включении функции анимационной заставки, ее активация произойдет через 30 секунд.

Режим автоматической прокрутки заголовков

- Нажмите кнопку [D]. Затем нажмите кнопку [tt] или [uu] для выбора функции “A-SCROLL”.

- Через 2 секунды на дисплее появится надпись “SCRL ON” или “SCRL OFF”.

- Затем поворачивайте кнопку [ROTARY] по часовой стрелке для включения автоматической прокрутки заголовков, или против часовой стрелки для выключения прокрутки.

- При включении данной функции, в режиме МР3 произойдет автоматическая прокрутка заголовков.

## Управление радио

Прием FM диапазона

Для лучшего приема FM диапазона тюнер с функцией MAGI-TUNE включает в себя активное управление стереосигналом и многоуровневую защиту от шумов.

Прослушивание радио

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим радио. На дисплее появится частота настройки.

- Нажмите кнопку [BND] и выберите диапазон (FM1, FM2, FM3 или AM).

При каждом нажатии на кнопку диапазоны меняются в следующем порядке:

F1→F2→F3→AM→FM1…

- Нажимая на кнопку [tt] или [uu], настройтесь на желаемую радиостанцию.

Ручная настройка

- Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон (FM или AM).

- Нажмите и удерживайте кнопку [BND] более 1 секунды. На дисплее появится надпись “MANU”.

- Нажимая кнопки [tt] или [uu] ручной настройки, настройтесь на желаемую радиостанцию.

Автоматический поиск

- Нажмите кнопку [BND] и выберете FM или AM.

- Если на дисплее горит надпись “MANU”, держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись “MANU” пропадет с дисплея, и станет доступен автоматический поиск.

- Нажмите кнопку [] или [], и следующая станция с четким приемом будет автоматически найдена.

Сохранение радиостанций в памяти

Всего может быть введено в память 24 станции (по 6 станций в каждом из диапазонов FM1, FM2 ,FM3 или AM).

Ручная предустановка станций

- Нажимая кнопку [BND], выберите желаемый диапазон.

- Настройтесь на желаемую станцию, используя кнопки [] и [].

- Держите соответствующую кнопку прямого доступа [DIRECT] в течение 2 секунд или более для сохранения выбранной станции.

Автоматическое запоминание станций

- Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон для запоминаемых станций (FM или АМ).

- Нажмите и удерживайте кнопку [4;] в течение 1 секунды или более. Хорошо принимаемые станции автоматически запоминаются.

Примечание:

Функция автоматического запоминания станция позволяет сохранять в памяти до 6 радиостанций. Если 6 радиостанций не могут быть пойманы, то в памяти остаются сохраненные ранее станции.

Сканирование запрограммированных станций

Сканируются все станции (7 сек. на каждую радиостанцию), имеющиеся в памяти по порядку. Эта функция очень полезна, когда необходимо найти станцию среди запрограммированных.

- Нажмите кнопку [4;]. На дисплее появится надпись “SCN”.

- Нажмите кнопку еще раз, и операция по сканированию прекращается.

Прямой вызов радиостанции (ISR)

Вы всегда можете включить и узнать, что идет по вашему любимому радио, нажав всего лишь одну кнопку, в каком бы режиме не находился ваш проигрыватель.

  - Сохранение станции в ISR

- Нажмите кнопку [SRC], чтобы выбрать режим радио.

- Выберите станцию, которую вы хотите сохранить в ISR

- Нажмите и держите кнопку [ISR] две или более секунды.

  - Прямой вызов радиостанции из памяти.

В любом режиме нажмите кнопку [ISR], и вы можете включить настроенную вами станцию. На дисплее появится надпись “ISR”. Чтобы вернуться в предыдущий режим нажмите кнопку [ISR] еще раз.

## Управление CD

Загрузка диска

- Вставьте компакт-диск в загрузочное отверстие наклейкой вверх. После загрузки диск начинает автоматически воспроизводиться, и на дисплее появится надпись “LOAD”.

Примечания:

- Некоторые диски CD-R/CD-RW могут не воспроизводиться.

Загрузка 8см дисков

- Для проигрывания 8см компакт дисков не требуется дополнительного устройства.

- Вставляйте диск в центр загрузочного отверстия.

Прослушивание диска

Нажмите кнопку [SRC] для выбора режима CD, и CD начнет воспроизведение.

Пауза воспроизведения

- Нажмите кнопку [4;], чтобы остановить воспроизведение. На экране появится надпись “PAUSE ”.

- Нажмите кнопку [4;] для восстановления режима воспроизведения.

Извлечение компакт-диска

- Нажмите кнопку [], чтобы извлечь компакт-диск.

Примечания:

    - Если оставить в загрузочном отверстии пятидюймовый CD (12 см), через 15 секунд он будет автоматически перезагружен.

    - 8см диски не перезагружаются автоматически. Убедитесь, что вы извлекли диск.

Функция возврата к началу диска

Нажмите кнопку [BND]. Начнется воспроизведение первой композиции.

* В режиме МР3 начнется воспроизведение первой композиции текущей папки.

Выбор дорожки (композиции)

При нажатии [tt] или [uu]:

"uu":  воспроизведение начнется с начала следующей дорожки. При каждом нажатии кнопки начинается воспроизведение последующего трека.

"tt":  воспроизведение начнется с начала текущей дорожки. При повторном нажатии этой кнопки воспроизведение начнется с начала предыдущей дорожки.

* В режиме МР3 выбор трека происходит только в текущей папке.

Ускоренная перемотка в прямом и обратном направлениях

Нажмите и удерживайте [tt] или [uu]:

"uu":	для ускоренной перемотки вперед.

"tt":	для ускоренной перемотки в обратном направлении.

*В режиме CD при нажатии и удерживании одной из кнопок в течение одной секунды или более включается режим перемотки в пять раза быстрее, чем обычное воспроизведение, а при удерживании в течение 3 секунд или более перемотка происходит в 30 раз быстрее.

*В режиме МР3 при нажатии одной из кнопок в течение одной секунды или более включается режим перемотки в десять раза быстрее, чем обычное воспроизведение.

Сканирование композиций

Данная функция проигрывает по 10 секунд каждую композицию с текущего диска.  Сканирование продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

* Сканирование композиций эффективно, когда Вам необходимо найти нужный трек.

- Нажмите кнопку [SCN] для сканирования композиций. Надпись «TRK SCN» появится на дисплее.

- Для отмены режима сканирования нажмите кнопку [SCN] еще раз. Надпись исчезнет с дисплея и продолжается воспроизведение текущей композиции.

Повтор композиции

Данная функция постоянно повторяет текущую композицию.

- Нажмите кнопку [RPT]. Надпись “TRK RPT” появляется на дисплее, и текущий трек будет повторяться.

- Для отмены режима повтора нажмите кнопку [RPT] еще раз. Надпись исчезнет с дисплея и начинается режим обычного воспроизведения.

Воспроизведение в случайном порядке

Данная функция позволяет выбирать и воспроизводить композиции в случайном порядке.

- Нажмите кнопку воспроизведения в случайном порядке [RDM], и на дисплее появляется надпись “TRK RDM”, и все дорожки на диске будут воспроизводиться в случайном порядке.

- Нажатие кнопки [RDM] еще раз, прекращает воспроизведение в случайном порядке.

## Управление MP3

FOLDER UP/ DN – поиск папки (вверх/вниз)

- Данная функция позволяет осуществлять поиск папки на МР3 диске. На дисплее будет показано название текущей папки.

[UP] – поиск папок вверх по каталогам.

[DN] – поиск папок вниз по каталогам.

- Когда необходимая папка выбрана, МР3 плеер начинает воспроизведение первого трека с этой папки.

Примечание:

Папка, не содержащая МР3 файлы, будет пропущена.

Порядок воспроизведения МР3 файлов

При выборе функций FOLDER UP/ DN все файлы и папки доступны в том порядке, в котором они были записаны. Поэтому порядок проигрывания может не совпадать с порядком расположения папок. Вы можете сами установить порядок проигрывания МР3 файлов с числовым значением от 01 до 99.

Воспроизведение МР3 файлов в случайном порядке ( MP3 CD)

1) Данная функция позволяет воспроизводить все треки с диска или из МР3 папок в случайном порядке.

2) 2 типа воспроизведения в случайном порядке: воспроизведение в случайном порядке треков или папок.

| Включение функции RDM | Функция | Дисплей | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Нажмите и удерживайте кнопку [RDM] менее 1 секунды | Воспроизведение в случайном порядке трека текущей папки | “TRK RDM” | “RDM” |
| Нажмите и удерживайте кнопку [RDM] более 1 секунды | Воспроизведение в случайном порядке трека во всех папках | “FLDR RDM” | “ALL” и “RDM” |

3) При каждом нажатии кнопки, режим произвольного воспроизведения включается/отключается.

Повторное воспроизведение МР3 файлов

1) Данная функция позволяет повторно воспроизводить все треки с диска или из МР3 папок.

2) 2 типа повторного воспроизведения: повторное воспроизведение треков или папок.

| Включение функции RPT | Функция | Дисплей | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Нажмите и удерживайте кнопку [RPT] менее 1 секунды | Повторное воспроизведение текущего трека. | “TRK RPT” | “RPT” |
| Нажмите и удерживайте кнопку [RPT] более 1 секунды | Повторное воспроизведение папки. | “FLDR RPT” | “ALL” и “RPT” |

3) При каждом нажатии кнопки, режим повторного воспроизведения включается/отключается.

Сканирование МР3 файлов

1) Данная функция позволяет проигрывать 10 секунд каждого трека в режиме МР3 или первый трек каждой папки.

2) 2 типа сканирования: сканирование диска или папки.

| Включение функции сканирования | Функция | Дисплей | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Нажмите и удерживайте кнопку [SCN] менее 1 секунды | Сканирование текущей папки | “TRK SCN” | “SCN” |
| Нажмите и удерживайте кнопку [SCN] более 1 секунды | Сканирование первого трека каждой папки. | “FLDR SCN” | “ALL” и “SCN” |

3) При каждом нажатии кнопки, режим сканирования включается/отключается.

Выбор режима дисплея

При нажатии на кнопку [D], вы можете выбирать тип индикации дисплея.

Для перехода к следующему типу нажмите кнопку [D], еще раз.

MAIN-1…   …	(номер трека, время воспроизведения)

T 02    02:18

MAIN-2……	(номер папки, номер трека)

F 03  T 05

TITLE……	(папка)

FOLDER

CLOCK……	(часы)

AM 10:00

Режим вывода названий на дисплей

1) Существует 5 типов вывода названий на дисплее.

2) Чтобы перейти к следующему типу, нажмите и удерживайте  кнопку [Т], менее одной секунды.

FOLDER

TRACK

ALBUM-T

ARTIST-T

TITLE-T

Название папки

Название трека

Информация об альбоме

Информация об исполнителе

Информация о треке

3) Названия на дисплее могут быть прокручены, нажмите кнопку [Т] более одной секунды, чтобы прокутить его.

4) Если файл МР3 не содержит ID3 TAG, на дисплее появится надпись “NO TAG”.

Примечание:

- Название корневой папки на дисплее  будет обозначено как “ROOT”.

- МР3 проигрыватель декодирует каждый файл ID3 TAG v. 2 по умолчанию, если ID3 TAG v. 2  – недоступен, то будет произведено декодирование ID3 TAG v. 1.

- UNICODE ID3 – не поддерживается.

Выбор CD-DA / MP3 на мультисессионных дисках

- Если на диске присутствуют как CD-DA записи, так и MP3 записи, то вы можете выбрать для воспроизведения любой вид записи.

- Заводская установка – “проигрывание CD-DA файлов на  мультисессионных дисках”

- При каждом нажатии и удерживании кнопки [BND] в течение 1 секунды режим переключается между CD-DA и MP3 файлами.

- При выборе формата CD-DA на дисплее появится надпись “M-S CD”. При выборе MP3-трека на дисплее появится надпись “M-S MP3”.

- Выбор функций CD-DA/MP3 может быть произведен только в режиме CD-DA/MP3.  Вы можете активировать один из этих режимов только при повторной вставке диска. Например, если вы установили режим CD-DA, то вам необходимо вынуть и снова вставить диск в устройство для перехода к режиму воспроизведения МР3.

- Могут воспроизводиться следующие виды композиций:

| Диск/установка | Установка на CD | Установка на MP3 |
| --- | --- | --- |
| Как CD, так и MP3 композиции | Воспроизводит CD | Воспроизводит MP3 |
| Только CD композиции | Воспроизводит CD | Воспроизводит CD |
| Только MP3 композиции | Воспроизводит MP3 | Воспроизводит MP3 |

- 7. При загрузке смешанного диска с установкой CD первыми начнут воспроизводиться MP3 файлы, но звука слышно не будет.

# Возможные неисправности

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается питание. (Нет звука) | Перегорел плавкий предохранитель. | Заменить на предохранитель того же номинала. Если предохранитель снова перегорел, обратитесь за консультацией по месту продажи. |
|  | Неправильный электрический монтаж | Обратитесь за консультацией по месту продажи. |
| Компакт-диск не загружается. | Другой компакт-диск уже загружен. | Извлеките компакт-диск, прежде чем загружать другой. |
| Пропадание звука или высокий уровень шума. | Компакт-диск загрязнен. | Очистите компакт-диск мягкой тканью. |
|  | Компакт-диск сильно поцарапан или покороблен. | Замените диск. |
| Плохой звук сразу после включения питания. | Если машина стояла во влажном месте, на внутренних частях могли осесть капельки воды. | Дайте аппарату высохнуть в течение 1 часа при включенном питании. |
| Ничего не происходит при нажатии кнопок. Изображение на дисплее нечеткое. | Неправильное функционирование микропроцессора из-за шума и т.д. | Выключите питание, затем нажмите кнопку [RELEASE] и снимите панель. Нажмите кнопку перезапуска в течение 2 секунд с помощью тонкого стержня. |
|  | Загрязнена панель. | Протереть панель мягкой тканью, смоченной в очищающем растворе. |

# Индикация ошибок на дисплее

При возникновении ошибки на дисплей выводится одно из следующих сообщений.

| Индикация на дисплее | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- |
| ERROR 2 | Возникла неполадка в механизме аппарата (например, диск не извлекается). - Проверьте головное устройство |
| ERROR 3 | Сбивается фокусировка считывающего луча из-за царапин на диске или других неполадок во время воспроизведения диска. - Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений. |
| ERROR 6 | Информация с диска не может быть считана. Возможно потому, что диск перевернут. |

# Технические характеристики

Тюнер FM

Диапазон частот:	87,5-108 МГц, шаг 50кГц

Чувствительность:	11 дБ

Избирательность:	75 дБ

Стерео разделение (1кГц):	35 дБ

Полоса воспроизводимых частот (+/- 3 дБ): 	30 Гц – 15кГц

Тюнер AM

Диапазон принимаемых частот:	531 – 1629 кГц, шаг 9кГц

Чувствительность:	25 мВ

CD плеер

Система: 	аудиосистема для компакт-дисков

Используемые диски: 	компакт-диски CD-DA

Диапазон воспроизводимых частот:	10 Гц - 20 кГц (+/- 1дБ)

Соотношение сигнал-шум: 	100 дБ (1кГц)

Динамические искажения:	95 дБ (1кГц)

Нелинейные искажения	0.01%

МР3

Формат декодирования:				MPEG 1,2 и 2.5 – слой 3

Частота дискретизации (кГц):

MPEG-1:						32, 44.1, 48

MPEG-2:						16, 22.05, 24

MPEG-2.5:						8, 11.025, 12

Бит рейт:						8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128,

144, 160, 192, 224, 256, 320, VBR

Формат CD-RОМ:				ISO9660 Level 1,2 Romeo, Joliet

Количество уровней вложения папок:		произвольно

Количество папок:				128

Количество файлов:				254

Название папки:					максимально 16 символов

Название файла:					максимально 28 символов

Усилитель

Максимальная выходная мощность: 	204Вт (4х51Вт)

Номинальная мощность: -	4х17 Вт, 4 Ом, 20 Гц-20кГц, 1% THD

Низкие частоты:	100Гц (+/-14дБ)

Высокие частоты:	10 кГц (+/-14дБ)

Линейный выход (1к Гц): 	1.8В

Общее

Источник питания:	Постоянное напряжение 14,4В, отрицательное заземление (допустимо 10,8-15,6В)

Потребление тока: 	меньше 15А (при максимальной выходной мощности)

Сопротивление динамиков:	4 Ом (4-8 Ом допустимо)

Приблизительный вес:	1,1 кг

Размеры магнитолы:	178(Ш) х 50(В) х 152 (Дл) мм

Примечание:

Фирма оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять или улучшать данное устройство.